# 新标准GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》

## 新标准GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（2020年8月1日实施）

GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（以下简称本标准）于2020年1月16日经中华人民共和国住房和城乡建设部批准发布，自2020年8月1日起实施，原《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010同时废止。
      与GB 50325-2010（2013年版）比较，本标准修订内容很多。限于文章篇幅，小编只列出其中的室内污染物控制及监测部分修订内容，其他修订内容请阅读标准全文

       修改内容
       （1）增加了室内空气中污染物种类。GB 50325-2010（2013年版）中室内空气污染物有5种（氡、甲醛、苯、氨、TVOC），本标准在GB 50325-2010（2013年版）的基础上增加了甲苯和二甲苯，合计7种。

       （2）对室内空气中污染物浓度限值收严。本标准中大部分污染物浓度限值比GB 50325-2010（2013年版）要严格，部分污染物浓度限值甚至比《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002还要严格。由于本标准和GB/T 18883-2002标准对室内空气污染物的采样要求（如采样前门窗关闭时间）不一样，所以并不能直接进行比较。

GB 50325-2010(2013年版）

| 污染物 | I类民用建筑工程 | II类民用建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 氯(Bq/m³) | ≤200 | ≤400 |
| 甲醛(mg/m³) | ≤0,08 | ≤0,1 |

| 污染物 | I类民用建筑工程 | II类民用建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 笨（mg/m³） | ≤0.09 | ≤0.09 |
| 氨（mg/m³） | ≤0.2 | ≤0.2 |
| TVOC(mg/m³) | ≤0.5 | ≤0.6 |

GB 50325-2020

| 污染物 | I类民用建筑工程 | II类民用建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 氡（mg/m³） | ≤150 | ≤150 |
| 甲醛（mg/m³） | ≤0.07 | ≤0.08 |
| 氨（mg/m³） | ≤0.15 | ≤0.20 |

| 污染物 | I类民用建筑工程 | II类民用建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 笨（mg/m³） | ≤0.06 | ≤0.09 |
| 甲笨（mg/m³） | ≤0.15 | ≤0.20 |
| 二甲笨（mg/m³） | ≤0.20 | ≤0.20 |
| TVOC(mg/m³) | ≤0.45 | ≤0.50 |

（3）对幼儿园、学校教室、学生宿舍等装饰装修提出了更加严格的污染控制要求。本标准6.0.14条规定，幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时，室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%，且不得少于20间。当房间总数不大于20间时，应全数检测.

       （4）对室内污染物浓度检测点数设置进行了调整。本标准中调整了使用面积大于1000平方米的房间检测点数设置。

GB 50325-2010(2013年版）

| 房间使用面积（m²） | 检测点数（个） |
| --- | --- |
| ＜50 | 1 |
| ≥50,＜100 | 2 |
| ≥100,＜500 | 不少于3 |
| ≥500,＜1000 | 不少于5 |
| ≥1000,＜3000 | 不少于6 |
| ≥3000 | 每1000m²不少于3 |

GB 50325-2020

| 房间使用面积（m²） | 检测点数（个） |
| --- | --- |
| ＜50 | 1 |
| ≥50,＜100 | 2 |
| ≥100,＜500 | 不少于3 |
| ≥500,＜1000 | 不少于5 |
| ≥1000 | ≥1000m²的部分，每增加1000m²增设1,增加面积不足1000m²时按增加1000m²计算 |

（5）明确了室内空气中氡浓度检测方法。GB 50325-2010（2013年版）只对氡浓度检测方法的测量结果不确定度和探测下限有要求，并没有明确可以选用哪些检测方法。本标准中明确了民用建筑室内空气中氡浓度检测宜采用泵吸静电收集能谱分析法、泵吸闪烁室法、泵吸脉冲电离室法、活性炭盒-低本底多道γ谱仪法。

       （6）增加了苯系物及挥发性有机化合物（TVOC）的T-C复合吸附管（2，6-对苯基二苯醚多孔聚合物-石墨化炭黑-X复合吸附管）取样检测方法，进一步完善并细化了室内空气污染物取样测量要求。